Załącznik 1A  -  Dodatek

Annex 1A - Addendum

DODATEK DO ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCEGO TYPU DODATKOWEGO UKŁADU LPG ZGODNIE Z REGULAMINEM Nr 115

ADDENDUM TO THE COMMUNICATION CONCERNING A TYPE

OF LPG RETROFIT EQUIPMENT PURSUANT TO REGULATION No. 115

| Nr homologacji: #115R-00 0031 | Nr rozszerzenia: 01 |
| --- | --- |
| Approval No. | Extension No: |

- Pojazdy, na których był badany dodatkowy układ LPG:

Vehicles on which the retrofit equipment has been tested:

| Nr pojazdu Vehicle No. | 1 | 2 | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka: Make: | SKODA | AUDI | - |
| Typ: Type: | OCTAVIA | A4 | - |
| Kategoria Category: | M1 | M1 | - |
| Ograniczenia emisji: Emission level | R83.05B (EURO 4) | R83.05B (EURO 4) | - |
| Moc: Power: | 75 kW | 120kW | - |
| Typ układu kontroli emisji Pollution control system | reaktor katalityczny trójfunkcyjny 3-way catalytic converter |  | - |

2. Wyniki badań:

Test results:

Stosunek  CO2 LPG / CO2 benz :  2/                         0,93

Ratio CO2LPG /CO2 petrol

Stosunek  MocLPG / Mocbenz (lub olej) :               0,94

Ratio Powe LPG /Powerpetrol (or diesel):

3. Typ(y) pojazdów, do których nadaje się dodatkowy układ LPG:

Vehicles type(s) for which the retrofit equipment type is qualified:

| Paliwo Fuel |  |  | Benzyna Gasoline |  |  |  |  | LPG LPG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pojazdu Vehicle type |  | Typ silnika Engine type | Moc Power | CO | CH | NOx | CO2 | Moc Power | CO | CH | NOx | CO2 |
|  |  |  | [kW] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [kW] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] |
| Skoda | FABIA | CGPA | 51 |  |  |  | 140 | 48 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA | CHFA | 44 |  |  |  | 140 | 41 |  |  |  | 130 |
| Skoda | ROOMSTER | CGPA | 51 |  |  |  | 155 | 48 |  |  |  | 144 |
| Skoda | PRAKTIK | CGPA | 51 |  |  |  | 155 | 48 |  |  |  | 144 |
| Skoda | FABIA | BMD | 40 |  |  |  | 140 | 38 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA COMBI | BMD | 40 |  |  |  | 140 | 38 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA COMBI | BMD | 40 |  |  |  | 140 | 38 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA SEDAN | BMD | 40 |  |  |  | 140 | 38 |  |  |  | 130 |
| VW | FOX | BMD | 40 |  |  |  | 139 | 38 |  |  |  | 129 |
| VW | FOX | BMD | 40 |  |  |  | 144 | 38 |  |  |  | 134 |
| Seat | IBIZA | BBM | 44 |  |  |  | 138 | 41 |  |  |  | 128 |
| Seat | IBIZA | BBM | 44 |  |  |  | 138 | 41 |  |  |  | 128 |
| Skoda | FABIA | BBM | 44 |  |  |  | 140 | 41 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA KOMBI | BBM | 44 |  |  |  | 140 | 41 |  |  |  | 130 |
| VW | POLO | BBM | 44 |  |  |  | 138 | 41 |  |  |  | 128 |
| Skoda | FABIA | BME | 47 |  |  |  | 140 | 44 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA COMBI | BME | 47 |  |  |  | 145 | 44 |  |  |  | 135 |
| Skoda | FABIA COMBI | BME | 47 |  |  |  | 145 | 44 |  |  |  | 135 |
| Skoda | FABIA SEDAN | BME | 47 |  |  |  | 140 | 44 |  |  |  | 130 |
| VW | POLO CROSS | BME | 47 |  |  |  | 147 | 44 |  |  |  | 137 |
| Seat | CORDOBA | BXV | 51 |  |  |  | 139 | 48 |  |  |  | 129 |
| Seat | IBIZA | BXV | 51 |  |  |  | 139 | 48 |  |  |  | 129 |
| Skoda | FABIA | BZG | 51 |  |  |  | 140 | 48 |  |  |  | 130 |
| Skoda | FABIA KOMBI | BZG | 51 |  |  |  | 140 | 48 |  |  |  | 130 |
| Skoda | PRAKTIK | BZG | 51 |  |  |  | 159 | 48 |  |  |  | 148 |
| Skoda | ROOMSTER | BZG | 51 |  |  |  | 159 | 48 |  |  |  | 148 |
| VW | POLO | BZG | 51 |  |  |  | 138 | 48 |  |  |  | 128 |
| VW | POLO CROSS | BZG | 51 |  |  |  | 142 | 48 |  |  |  | 132 |
| Audi | A2 | BBY | 55 |  |  |  | 142 | 52 |  |  |  | 132 |
| Audi | A2 | BBY | 55 |  |  |  | 144 | 52 |  |  |  | 134 |
| Seat | CORDOBA | AUA | 55 |  |  |  | 161 | 52 |  |  |  | 150 |
| Seat | CORDOBA | AUA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| Seat | CORDOBA | BKY | 55 |  |  |  | 156 | 52 |  |  |  | 145 |
| Seat | CORDOBA | BKY | 55 |  |  |  | 178 | 52 |  |  |  | 166 |
| Seat | CORDOBA-VARIO | AUA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| Seat | CORDOBA-VARIO | AUA | 55 |  |  |  | 166 | 52 |  |  |  | 154 |
| Seat | IBIZA | AUA | 55 |  |  |  | 161 | 52 |  |  |  | 150 |
| Seat | IBIZA | AUA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| Seat | IBIZA | BKY | 55 |  |  |  | 156 | 52 |  |  |  | 145 |
| Seat | IBIZA | BKY | 55 |  |  |  | 178 | 52 |  |  |  | 166 |
| Seat | INCA | AUA | 55 |  |  |  | 187 | 52 |  |  |  | 174 |
| Seat | INCA | AUA | 55 |  |  |  | 190 | 52 |  |  |  | 177 |
| Skoda | FABIA | BKY | 55 |  |  |  | 154 | 52 |  |  |  | 143 |
| Skoda | FABIA | BKY | 55 |  |  |  | 182 | 52 |  |  |  | 169 |
| Skoda | FABIA COMBI | BKY | 55 |  |  |  | 182 | 52 |  |  |  | 169 |
| Skoda | FABIA COMBI | BKY | 55 |  |  |  | 182 | 52 |  |  |  | 169 |
| Skoda | FABIA SEDAN | BKY | 55 |  |  |  | 182 | 52 |  |  |  | 169 |
| Skoda | OCTAVIA | BCA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BCA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BCA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| VW | GOLF VARIANT | BCA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| VW | GOLF VARIANT | BCA | 55 |  |  |  | 168 | 52 |  |  |  | 156 |
| VW | POLO CLASSIC | AUA | 55 |  |  |  | 161 | 52 |  |  |  | 150 |
| VW | POLO CLASSIC | AUA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| VW | POLO VARIANT | AUA | 55 |  |  |  | 163 | 52 |  |  |  | 152 |
| VW | POLO VARIANT | AUA | 55 |  |  |  | 166 | 52 |  |  |  | 154 |
| VW | CADDY | AUA | 55 |  |  |  | 187 | 52 |  |  |  | 174 |
| VW | CADDY | AUA | 55 |  |  |  | 190 | 52 |  |  |  | 177 |
| VW | FOX | BKR | 55 |  |  |  | 159 | 52 |  |  |  | 148 |
| VW | POLO | BKY | 55 |  |  |  | 179 | 52 |  |  |  | 166 |
| VW | POLO CROSS | BKY | 55 |  |  |  | 186 | 52 |  |  |  | 173 |
| VW | NEW BEETLE | BCA | 55 |  |  |  | 169 | 52 |  |  |  | 157 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | BCA | 55 |  |  |  | 171 | 52 |  |  |  | 159 |
| Skoda | FABIA COMBI | BUD | 59 |  |  |  | 154 | 55 |  |  |  | 143 |
| Skoda | FABIA COMBI | BUD | 59 |  |  |  | 160 | 55 |  |  |  | 149 |
| Skoda | FABIA COMBI | BUD | 59 |  |  |  | 154 | 55 |  |  |  | 143 |
| Skoda | FABIA COMBI | BUD | 59 |  |  |  | 161 | 55 |  |  |  | 150 |
| Skoda | FABIA SEDAN | BUD | 59 |  |  |  | 154 | 55 |  |  |  | 143 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BUD | 59 |  |  |  | 167 | 55 |  |  |  | 155 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BUD | 59 |  |  |  | 167 | 55 |  |  |  | 155 |
| Skoda | OCTAVIA II | BUD | 59 |  |  |  | 167 | 55 |  |  |  | 155 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BUD | 59 |  |  |  | 191 | 55 |  |  |  | 178 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BUD | 59 |  |  |  | 191 | 55 |  |  |  | 178 |
| VW | CADDY | BUD | 59 |  |  |  | 191 | 55 |  |  |  | 178 |
| VW | GOLF PLUS | BUD | 59 |  |  |  | 169 | 55 |  |  |  | 157 |
| VW | POLO | BUD | 59 |  |  |  | 150 | 55 |  |  |  | 140 |
| VW | POLO | BUD | 59 |  |  |  | 165 | 55 |  |  |  | 153 |
| VW | POLO CROSS | BUD | 59 |  |  |  | 157 | 55 |  |  |  | 146 |
| VW | POLO CROSS | BUD | 59 |  |  |  | 172 | 55 |  |  |  | 160 |
| VW | GOLF | BUD | 59 |  |  |  | 165 | 55 |  |  |  | 153 |
| VW | GOLF VARIANT | BUD | 59 |  |  |  | 165 | 55 |  |  |  | 153 |
| Seat | ALTEA | BXW | 63 |  |  |  | 175 | 59 |  |  |  | 163 |
| Seat | ALTEA XL | BXW | 63 |  |  |  | 175 | 59 |  |  |  | 163 |
| Seat | CORDOBA | BXW | 63 |  |  |  | 154 | 59 |  |  |  | 143 |
| Seat | CORDOBA | BXW | 63 |  |  |  | 154 | 59 |  |  |  | 143 |
| Seat | LEON | BXW | 63 |  |  |  | 159 | 59 |  |  |  | 148 |
| Seat | TOLEDO | BXW | 63 |  |  |  | 175 | 59 |  |  |  | 163 |
| Skoda | FABIA | BXW | 63 |  |  |  | 155 | 59 |  |  |  | 144 |
| Skoda | FABIA KOMBI | BXW | 63 |  |  |  | 155 | 59 |  |  |  | 144 |
| Skoda | PRAKTIK | BXW | 63 |  |  |  | 162 | 59 |  |  |  | 151 |
| Skoda | ROOMSTER | BXW | 63 |  |  |  | 162 | 59 |  |  |  | 151 |
| Seat | AROSA | AUB | 74 |  |  |  | 158 | 70 |  |  |  | 147 |
| Seat | AROSA | AUB | 74 |  |  |  | 161 | 70 |  |  |  | 150 |
| Seat | CORDOBA | AUB | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| Seat | CORDOBA | AUB | 74 |  |  |  | 166 | 70 |  |  |  | 154 |
| Seat | CORDOBA | BBZ | 74 |  |  |  | 154 | 70 |  |  |  | 143 |
| Seat | IBIZA | AUB | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| Seat | IBIZA | AUB | 74 |  |  |  | 166 | 70 |  |  |  | 154 |
| Seat | IBIZA | BBZ | 74 |  |  |  | 154 | 70 |  |  |  | 143 |
| Skoda | FABIA | BBZ | 74 |  |  |  | 158 | 70 |  |  |  | 147 |
| Skoda | FABIA COMBI | BBZ | 74 |  |  |  | 158 | 70 |  |  |  | 147 |
| Skoda | FABIA COMBI | BBZ | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| Skoda | FABIA COMBI | BBZ | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| Skoda | FABIA SEDAN | BBZ | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| VW | POLO | BBZ | 74 |  |  |  | 157 | 70 |  |  |  | 146 |
| VW | POLO CROSS | BBZ | 74 |  |  |  | 163 | 70 |  |  |  | 152 |
| Seat | CORDOBA | AUR | 74 |  |  |  | 187 | 70 |  |  |  | 174 |
| Seat | CORDOBA | AUR | 74 |  |  |  | 190 | 70 |  |  |  | 177 |
| Seat | CORDOBA-VARIO | AUR | 74 |  |  |  | 192 | 70 |  |  |  | 179 |
| Seat | IBIZA | AUR | 74 |  |  |  | 187 | 70 |  |  |  | 174 |
| Seat | IBIZA | AUR | 74 |  |  |  | 190 | 70 |  |  |  | 177 |
| VW | POLO CLASSIC | AUR | 74 |  |  |  | 187 | 70 |  |  |  | 174 |
| VW | POLO CLASSIC | AUR | 74 |  |  |  | 190 | 70 |  |  |  | 177 |
| VW | POLO VARIANT | AUR | 74 |  |  |  | 192 | 70 |  |  |  | 179 |
| Audi | A3 | AVU | 75 |  |  |  | 163 | 71 |  |  |  | 152 |
| Audi | A3 | AVU | 75 |  |  |  | 168 | 71 |  |  |  | 156 |
| Audi | A3 | AVU | 75 |  |  |  | 170 | 71 |  |  |  | 158 |
| Audi | A3 | AVU | 75 |  |  |  | 192 | 71 |  |  |  | 179 |
| Audi | A3 | AVU | 75 |  |  |  | 194 | 71 |  |  |  | 180 |
| Audi | A3 | BFQ | 75 |  |  |  | 163 | 71 |  |  |  | 152 |
| Audi | A3 | BFQ | 75 |  |  |  | 168 | 71 |  |  |  | 156 |
| Audi | A3 | BFQ | 75 |  |  |  | 170 | 71 |  |  |  | 158 |
| Audi | A3 | BFQ | 75 |  |  |  | 192 | 71 |  |  |  | 179 |
| Audi | A3 | BFQ | 75 |  |  |  | 194 | 71 |  |  |  | 180 |
| Audi | A4 AVANT | ALZ | 75 |  |  |  | 182 | 71 |  |  |  | 169 |
| Audi | A4 | ALZ | 75 |  |  |  | 180 | 71 |  |  |  | 167 |
| Audi | A3/SPORTB. | BSE | 75 |  |  |  | 169 | 71 |  |  |  | 157 |
| Audi | A3/SPORTB. | BSE | 75 |  |  |  | 171 | 71 |  |  |  | 159 |
| Audi | A3/SPORTB. | BSE | 75 |  |  |  | 182 | 71 |  |  |  | 169 |
| Seat | ALTEA | BSE | 75 |  |  |  | 185 | 71 |  |  |  | 172 |
| Seat | ALTEA XL | BSE | 75 |  |  |  | 187 | 71 |  |  |  | 174 |
| Seat | LEON | BSE | 75 |  |  |  | 180 | 71 |  |  |  | 167 |
| Seat | LEON | BFQ | 75 |  |  |  | 170 | 71 |  |  |  | 158 |
| Seat | TOLEDO | BSE | 75 |  |  |  | 185 | 71 |  |  |  | 172 |
| Skoda | OCTAVIA | BFQ | 75 |  |  |  | 169 | 71 |  |  |  | 157 |
| Skoda | OCTAVIA | BFQ | 75 |  |  |  | 194 | 71 |  |  |  | 180 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BFQ | 75 |  |  |  | 174 | 71 |  |  |  | 162 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BFQ | 75 |  |  |  | 174 | 71 |  |  |  | 162 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BFQ | 75 |  |  |  | 194 | 71 |  |  |  | 180 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | BFQ | 75 |  |  |  | 194 | 71 |  |  |  | 180 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BSE | 75 |  |  |  | 176 | 71 |  |  |  | 164 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BSE | 75 |  |  |  | 176 | 71 |  |  |  | 164 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BSE | 75 |  |  |  | 188 | 71 |  |  |  | 175 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BSE | 75 |  |  |  | 188 | 71 |  |  |  | 175 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI II | BSE | 75 | 0,781 | 0,076 | 0,035 | 176 | 71 | 0,764 | 0,082 | 0,073 | 164 |
| Skoda | OCTAVIA II | BSE | 75 |  |  |  | 188 | 71 |  |  |  | 175 |
| VW | GOLF VARIANT | BFQ | 75 |  |  |  | 197 | 71 |  |  |  | 183 |
| VW | GOLF VARIANT | BFQ | 75 |  |  |  | 201 | 71 |  |  |  | 187 |
| VW | GOLF VARIANT | BFQ | 75 |  |  |  | 204 | 71 |  |  |  | 190 |
| VW | TOURAN | BSE | 75 |  |  |  | 193 | 71 |  |  |  | 179 |
| VW | TOURAN CROSS | BSE | 75 |  |  |  | 197 | 71 |  |  |  | 183 |
| VW | TOURAN | BSE | 75 |  |  |  | 193 | 71 |  |  |  | 179 |
| VW | TOURAN CROSS | BSE | 75 |  |  |  | 197 | 71 |  |  |  | 183 |
| VW | JETTA | BSE | 75 |  |  |  | 176 | 71 |  |  |  | 164 |
| VW | JETTA | BSE | 75 |  |  |  | 195 | 71 |  |  |  | 181 |
| VW | GOLF PLUS | BSE | 75 |  |  |  | 183 | 71 |  |  |  | 170 |
| VW | GOLF PLUS | BSE | 75 |  |  |  | 197 | 71 |  |  |  | 183 |
| VW | GOLF PLUS CROSS | BSE | 75 |  |  |  | 186 | 71 |  |  |  | 173 |
| VW | PASSAT | BSE | 75 |  |  |  | 183 | 71 |  |  |  | 170 |
| VW | PASSAT VARIANT | BSE | 75 |  |  |  | 186 | 71 |  |  |  | 173 |
| VW | CADDY | BSE | 75 |  |  |  | 195 | 71 |  |  |  | 181 |
| VW | CADDY | BSE | 75 |  |  |  | 198 | 71 |  |  |  | 184 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BSE | 75 |  |  |  | 198 | 71 |  |  |  | 184 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BSE | 75 |  |  |  | 199 | 71 |  |  |  | 185 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BSE | 75 |  |  |  | 198 | 71 |  |  |  | 184 |
| VW | CADDY/CADDY LIFE | BSE | 75 |  |  |  | 199 | 71 |  |  |  | 185 |
| VW | NEW BEETLE | BFS | 75 |  |  |  | 180 | 71 |  |  |  | 167 |
| VW | NEW BEETLE | BFS | 75 |  |  |  | 198 | 71 |  |  |  | 184 |
| VW | NEW BEETLE | BFS | 75 |  |  |  | 189 | 71 |  |  |  | 176 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | BFS | 75 |  |  |  | 185 | 71 |  |  |  | 172 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | BFS | 75 |  |  |  | 190 | 71 |  |  |  | 177 |
| VW | GOLF VARIANT | BSE | 75 |  |  |  | 176 | 71 |  |  |  | 164 |
| VW | GOLF VARIANT | BSE | 75 |  |  |  | 195 | 71 |  |  |  | 181 |
| VW | GOLF | BSE | 75 |  |  |  | 176 | 71 |  |  |  | 164 |
| VW | GOLF | BSE | 75 |  |  |  | 195 | 71 |  |  |  | 181 |
| Seat | CORDOBA | BTS | 77 |  |  |  | 159 | 72 |  |  |  | 148 |
| Seat | IBIZA | BTS | 77 |  |  |  | 159 | 72 |  |  |  | 148 |
| Seat | LEON | BCB | 77 |  |  |  | 166 | 72 |  |  |  | 154 |
| Seat | LEON | BCB | 77 |  |  |  | 168 | 72 |  |  |  | 156 |
| Seat | TOLEDO | BCB | 77 |  |  |  | 166 | 72 |  |  |  | 154 |
| Seat | TOLEDO | BCB | 77 |  |  |  | 168 | 72 |  |  |  | 156 |
| Skoda | FABIA | BTS | 77 |  |  |  | 165 | 72 |  |  |  | 153 |
| Skoda | FABIA | BTS | 77 |  |  |  | 180 | 72 |  |  |  | 167 |
| Skoda | FABIA KOMBI | BTS | 77 |  |  |  | 165 | 72 |  |  |  | 153 |
| Skoda | FABIA KOMBI | BTS | 77 |  |  |  | 180 | 72 |  |  |  | 167 |
| Skoda | ROOMSTER | BTS | 77 |  |  |  | 167 | 72 |  |  |  | 155 |
| Skoda | ROOMSTER | BTS | 77 |  |  |  | 185 | 72 |  |  |  | 172 |
| VW | GOLF VARIANT | BCB | 77 |  |  |  | 168 | 72 |  |  |  | 156 |
| VW | GOLF VARIANT | BCB | 77 |  |  |  | 170 | 72 |  |  |  | 158 |
| VW | POLO | BTS | 77 |  |  |  | 159 | 72 |  |  |  | 148 |
| VW | POLO | BTS | 77 |  |  |  | 176 | 72 |  |  |  | 164 |
| VW | POLO CROSS | BTS | 77 |  |  |  | 169 | 72 |  |  |  | 157 |
| VW | POLO CROSS | BTS | 77 |  |  |  | 179 | 72 |  |  |  | 166 |
| Audi | A3 | APG | 92 |  |  |  | 187 | 86 |  |  |  | 174 |
| Audi | A3 | APG | 92 |  |  |  | 190 | 86 |  |  |  | 177 |
| Audi | A3 | APG | 92 |  |  |  | 209 | 86 |  |  |  | 194 |
| Audi | A3 | APG | 92 |  |  |  | 211 | 86 |  |  |  | 196 |
| Audi | A3 | APG | 92 |  |  |  | 214 | 86 |  |  |  | 199 |
| Audi | TT ROADSTER | AUM | 110 |  |  |  | 197 | 103 |  |  |  | 183 |
| Audi | TT ROADSTER | AUM | 110 |  |  |  | 199 | 103 |  |  |  | 185 |
| Audi | TT COUPE | AUM | 110 |  |  |  | 194 | 103 |  |  |  | 180 |
| Audi | TT COUPE | AUM | 110 |  |  |  | 197 | 103 |  |  |  | 183 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 187 | 103 |  |  |  | 174 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 190 | 103 |  |  |  | 177 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 192 | 103 |  |  |  | 179 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 214 | 103 |  |  |  | 199 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 216 | 103 |  |  |  | 201 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 218 | 103 |  |  |  | 203 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 214 | 103 |  |  |  | 199 |
| Audi | A3 | AUM | 110 |  |  |  | 216 | 103 |  |  |  | 201 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 209 | 103 |  |  |  | 194 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 217 | 103 |  |  |  | 202 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 211 | 103 |  |  |  | 196 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 220 | 103 |  |  |  | 205 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 223 | 103 |  |  |  | 207 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARX | 110 |  |  |  | 214 | 103 |  |  |  | 199 |
| Audi | A4 | AVJ | 110 |  |  |  | 197 | 103,4 |  |  |  | 183 |
| Audi | A4 | AVJ | 110 |  |  |  | 199 | 103,4 |  |  |  | 185 |
| Audi | A4 | AVJ | 110 |  |  |  | 202 | 103,4 |  |  |  | 188 |
| Audi | A4 | AVJ | 110 |  |  |  | 204 | 103,4 |  |  |  | 190 |
| Audi | A4 | AVJ | 110 |  |  |  | 206 | 103,4 |  |  |  | 192 |
| Seat | ALHAMBRA | AWC | 110 |  |  |  | 225 | 103 |  |  |  | 209 |
| Seat | ALHAMBRA | AWC | 110 |  |  |  | 247 | 103 |  |  |  | 230 |
| Seat | ALHAMBRA | AWC | 110 |  |  |  | 247 | 103 |  |  |  | 230 |
| Seat | IBIZA | BJX | 110 |  |  |  | 180 | 103 |  |  |  | 167 |
| Skoda | OCTAVIA | AUM | 110 |  |  |  | 189 | 103 |  |  |  | 176 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | AUM | 110 |  |  |  | 189 | 103 |  |  |  | 176 |
| Skoda | OCTAVIA COMBI | AUM | 110 |  |  |  | 189 | 103 |  |  |  | 176 |
| Skoda | SUPERB | AWT | 110 |  |  |  | 199 | 103 |  |  |  | 185 |
| Skoda | SUPERB | AWT | 110 |  |  |  | 228 | 103 |  |  |  | 212 |
| VW | GOLF VARIANT | AUM | 110 |  |  |  | 190 | 103 |  |  |  | 177 |
| VW | GOLF VARIANT | AUM | 110 |  |  |  | 192 | 103 |  |  |  | 179 |
| VW | GOLF VARIANT | AUM | 110 |  |  |  | 194 | 103 |  |  |  | 180 |
| VW | GOLF VARIANT | AUM | 110 |  |  |  | 216 | 103 |  |  |  | 201 |
| VW | GOLF VARIANT | AUM | 110 |  |  |  | 221 | 103 |  |  |  | 206 |
| VW | POLO SPORT | BJX | 110 |  |  |  | 186 | 103 |  |  |  | 173 |
| VW | SHARAN | AWC | 110 |  |  |  | 247 | 103 |  |  |  | 230 |
| VW | SHARAN | AWC | 110 |  |  |  | 225 | 103 |  |  |  | 209 |
| VW | SHARAN | AWC | 110 |  |  |  | 247 | 103 |  |  |  | 230 |
| VW | NEW BEETLE | AWU | 110 |  |  |  | 194 | 103 |  |  |  | 180 |
| VW | NEW BEETLE | AWU | 110 |  |  |  | 216 | 103 |  |  |  | 201 |
| VW | NEW BEETLE | AWU | 110 |  |  |  | 210 | 103 |  |  |  | 195 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | AWU | 110 |  |  |  | 196 | 103 |  |  |  | 182 |
| Seat | CORDOBA | AYP | 115 |  |  |  | 189 | 108 |  |  |  | 176 |
| Seat | IBIZA | AYP | 115 |  |  |  | 189 | 108 |  |  |  | 176 |
| Audi | TT COUPE | BVP | 120 |  |  |  | 194 | 113 |  |  |  | 180 |
| Audi | TT COUPE | BVP | 120 |  |  |  | 197 | 113 |  |  |  | 183 |
| Audi | TT ROADSTER | BVP | 120 |  |  |  | 197 | 113 |  |  |  | 183 |
| Audi | TT ROADSTER | BVP | 120 |  |  |  | 199 | 113 |  |  |  | 185 |
| Audi | A4 AVANT | BFB | 120 |  |  |  | 194 | 113 |  |  |  | 180 |
| Audi | A4 AVANT | BFB | 120 |  |  |  | 202 | 113 |  |  |  | 188 |
| Audi | A4 AVANT QUATTRO | BFB | 120 |  |  |  | 216 | 113 |  |  |  | 201 |
| Audi | A4 | BFB | 120 |  |  |  | 192 | 113 |  |  |  | 179 |
| Audi | A4 | BFB | 120 | 0,446 | 0,020 | 0,017 | 199 | 113 | 0,581 | 0,071 | 0,052 | 185 |
| Audi | A4 QUATTRO | BFB | 120 |  |  |  | 216 | 113 |  |  |  | 201 |
| Audi | A4 CABRIO | BFB | 120 |  |  |  | 197 | 113 |  |  |  | 183 |
| Audi | A4 CABRIO | BFB | 120 |  |  |  | 204 | 113 |  |  |  | 190 |
| Audi | TT COUPE | AUQ | 132 |  |  |  | 194 | 124 |  |  |  | 180 |
| Audi | TT COUPE | AUQ | 132 |  |  |  | 197 | 124 |  |  |  | 183 |
| Audi | TT COUPE | AUQ | 132 |  |  |  | 218 | 124 |  |  |  | 203 |
| Audi | TT COUPE | AUQ | 132 |  |  |  | 221 | 124 |  |  |  | 206 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 226 | 124 |  |  |  | 210 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 228 | 124 |  |  |  | 212 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | AUQ | 132 |  |  |  | 226 | 124 |  |  |  | 210 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | AUQ | 132 |  |  |  | 228 | 124 |  |  |  | 212 |
| Audi | TT ROADSTER | AUQ | 132 |  |  |  | 197 | 124 |  |  |  | 183 |
| Audi | TT ROADSTER | AUQ | 132 |  |  |  | 199 | 124 |  |  |  | 185 |
| Audi | TT ROADSTER | AUQ | 132 |  |  |  | 221 | 124 |  |  |  | 206 |
| Audi | TT ROADSTER | AUQ | 132 |  |  |  | 223 | 124 |  |  |  | 207 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 228 | 124 |  |  |  | 212 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 230 | 124 |  |  |  | 214 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | AUQ | 132 |  |  |  | 228 | 124 |  |  |  | 212 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | AUQ | 132 |  |  |  | 230 | 124 |  |  |  | 214 |
| Audi | A3 | AUQ | 132 |  |  |  | 187 | 124 |  |  |  | 174 |
| Audi | A3 | AUQ | 132 |  |  |  | 190 | 124 |  |  |  | 177 |
| Audi | A3 | AUQ | 132 |  |  |  | 192 | 124 |  |  |  | 179 |
| Audi | A3 | AUQ | 132 |  |  |  | 216 | 124 |  |  |  | 201 |
| Audi | A3 | AUQ | 132 |  |  |  | 218 | 124 |  |  |  | 203 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 223 | 124 |  |  |  | 207 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 226 | 124 |  |  |  | 210 |
| Audi | A3 QUATTRO | ARY | 132 |  |  |  | 228 | 124 |  |  |  | 212 |
| Seat | IBIZA | BBU | 132 |  |  |  | 180 | 124 |  |  |  | 167 |
| Seat | LEON | AUQ | 132 |  |  |  | 202 | 124 |  |  |  | 188 |
| Seat | LEON | AUQ | 132 |  |  |  | 204 | 124 |  |  |  | 190 |
| Seat | TOLEDO | AUQ | 132 |  |  |  | 204 | 124 |  |  |  | 190 |
| VW | GOLF VARIANT | AUQ | 132 |  |  |  | 204 | 124 |  |  |  | 190 |
| VW | GOLF VARIANT | AUQ | 132 |  |  |  | 206 | 124 |  |  |  | 192 |
| VW | POLO SPORT | BBU | 132 |  |  |  | 188 | 124 |  |  |  | 175 |
| Audi | A3 CABRIOLET | BZB | 118 |  |  |  | 174 | 111 |  |  |  | 162 |
| Seat | ALHAMBRA | ATM | 85 |  |  |  | 223 | 80 |  |  |  | 207 |
| Seat | ALHAMBRA | ATM | 85 |  |  |  | 250 | 80 |  |  |  | 233 |
| Skoda | FABIA | AZL | 85 |  |  |  | 184 | 80 |  |  |  | 171 |
| Skoda | FABIA COMBI | AZL | 85 |  |  |  | 184 | 80 |  |  |  | 171 |
| Skoda | FABIA COMBI | AZL | 85 |  |  |  | 184 | 80 |  |  |  | 171 |
| Skoda | FABIA SEDAN | AZL | 85 |  |  |  | 184 | 80 |  |  |  | 171 |
| Skoda | SUPERB | AZM | 85 |  |  |  | 204 | 80 |  |  |  | 190 |
| VW | GOLF CABRIOLET | AWG | 85 |  |  |  | 194 | 80 |  |  |  | 180 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 192 | 80 |  |  |  | 179 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 194 | 80 |  |  |  | 180 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 197 | 80 |  |  |  | 183 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 218 | 80 |  |  |  | 203 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 221 | 80 |  |  |  | 206 |
| VW | GOLF VARIANT | AZJ | 85 |  |  |  | 223 | 80 |  |  |  | 207 |
| VW | MULTIVAN/CALIFORNIA | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | MULTIVAN/CALIFORNIA | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | MULTIVAN | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | MULTIVAN | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | SHARAN | ATM | 85 |  |  |  | 223 | 80 |  |  |  | 207 |
| VW | SHARAN | ATM | 85 |  |  |  | 250 | 80 |  |  |  | 233 |
| VW | TRANSP./CARAV. | AXA | 85 |  |  |  | 260 | 80 |  |  |  | 242 |
| VW | TRANSP./CARAV. | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | CALIFORNIA | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | NEW BEETLE | AZJ | 85 |  |  |  | 210 | 80 |  |  |  | 195 |
| VW | NEW BEETLE | AZJ | 85 |  |  |  | 224 | 80 |  |  |  | 208 |
| VW | NEW BEETLE | AZJ | 85 |  |  |  | 222 | 80 |  |  |  | 206 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | AZJ | 85 |  |  |  | 212 | 80 |  |  |  | 197 |
| VW | NEW BEETLE CABRIOLET | AZJ | 85 |  |  |  | 222 | 80 |  |  |  | 206 |
| VW | TRANSPORTER | AXA | 85 |  |  |  | 253 | 80 |  |  |  | 235 |
| VW | TRANSPORTER | AXA | 85 |  |  |  | 270 | 80 |  |  |  | 251 |
| VW | TRANSPORTER | AXA | 85 |  |  |  | 260 | 80 |  |  |  | 242 |
| VW | TRANSPORTER | AXA | 85 |  |  |  | 258 | 80 |  |  |  | 240 |
| VW | TRANSPORTER | AXA | 85 |  |  |  | 270 | 80 |  |  |  | 251 |
| VW | SHARAN | ATM | 85 |  |  |  | 223 | 80 |  |  |  | 207 |
| VW | SHARAN | ATM | 85 |  |  |  | 250 | 80 |  |  |  | 233 |
| Audi | A4 AVANT | ALT | 96 |  |  |  | 193 | 90 |  |  |  | 179 |
| Audi | A4 AVANT | ALT | 96 |  |  |  | 194 | 90 |  |  |  | 180 |
| Audi | A4 | ALT | 96 |  |  |  | 193 | 90 |  |  |  | 179 |
| Audi | A4 | ALT | 96 |  |  |  | 191 | 90 |  |  |  | 178 |
| Audi | A4 CABRIO | ALT | 96 |  |  |  | 206 | 90 |  |  |  | 192 |
| VW | GOLF VARIANT | AQN | 125 |  |  |  | 211 | 118 |  |  |  | 196 |
| VW | GOLF VARIANT | AQN | 125 |  |  |  | 214 | 118 |  |  |  | 199 |
| VW | GOLF VARIANT | AQN | 125 |  |  |  | 233 | 118 |  |  |  | 217 |
| VW | GOLF VARIANT | AQN | 125 |  |  |  | 235 | 118 |  |  |  | 219 |
| VW | GOLF VARIANT | AQN | 125 |  |  |  | 238 | 118 |  |  |  | 221 |
| Audi | A6 AVANT | BDW | 130 |  |  |  | 233 | 122 |  |  |  | 217 |
| Audi | A6 AVANT | BDW | 130 |  |  |  | 229 | 122 |  |  |  | 213 |
| Audi | A6 AVANT QUATTRO | BDW | 130 |  |  |  | 259 | 122 |  |  |  | 241 |
| Audi | A6 | BDW | 130 |  |  |  | 231 | 122 |  |  |  | 215 |
| Audi | A6 | BDW | 130 |  |  |  | 229 | 122 |  |  |  | 213 |
| Audi | A6 QUATTRO | BDW | 130 |  |  |  | 257 | 122 |  |  |  | 239 |
| Skoda | SUPERB | AMX | 142 |  |  |  | 230 | 133 |  |  |  | 214 |
| Skoda | SUPERB | AMX | 142 |  |  |  | 253 | 133 |  |  |  | 235 |
| Audi | A8 | AMX | 142 |  |  |  | 238 | 133 |  |  |  | 221 |
| Audi | A8 | AMX | 142 |  |  |  | 240 | 133 |  |  |  | 223 |
| Audi | A8 | AMX | 142 |  |  |  | 242 | 133 |  |  |  | 225 |
| Audi | A8 | AMX | 142 |  |  |  | 257 | 133 |  |  |  | 239 |
| Audi | A8 | AMX | 142 |  |  |  | 259 | 133 |  |  |  | 241 |
| Audi | A8 QUATTRO | AMX | 142 |  |  |  | 281 | 133 |  |  |  | 261 |
| Audi | A8 QUATTRO | AMX | 142 |  |  |  | 283 | 133 |  |  |  | 263 |
| Audi | A8 QUATTRO | AMX | 142 |  |  |  | 286 | 133 |  |  |  | 266 |
| Seat | ALHAMBRA | AYL | 150 |  |  |  | 252 | 141 |  |  |  | 234 |
| Seat | ALHAMBRA | AYL | 150 |  |  |  | 274 | 141 |  |  |  | 255 |
| Seat | ALHAMBRA | AYL | 150 |  |  |  | 274 | 141 |  |  |  | 255 |
| Seat | ALHAMBRA 4x4 | AYL | 150 |  |  |  | 265 | 141 |  |  |  | 246 |
| Seat | ALHAMBRA 4x4 | AYL | 150 |  |  |  | 265 | 141 |  |  |  | 246 |
| VW | SHARAN | AYL | 150 |  |  |  | 274 | 141 |  |  |  | 255 |
| VW | SHARAN | AYL | 150 |  |  |  | 252 | 141 |  |  |  | 234 |
| VW | SHARAN | AYL | 150 |  |  |  | 274 | 141 |  |  |  | 255 |
| VW | SHARAN SYNCRO | AYL | 150 |  |  |  | 265 | 141 |  |  |  | 246 |
| VW | SHARAN SYNCRO | AYL | 150 |  |  |  | 265 | 141 |  |  |  | 246 |
| VW | NEW BEETLE RSI | AXJ | 165 |  |  |  | 286 | 155 |  |  |  | 266 |
| VW | MULT./BUSIN. | BKK | 173 |  |  |  | 303 | 163 |  |  |  | 282 |
| VW | MULTIVAN/CALIFORNIA | BKK | 173 |  |  |  | 303 | 163 |  |  |  | 282 |
| VW | MULTI/CALIFORNIA SYN | BKK | 173 |  |  |  | 316 | 163 |  |  |  | 294 |
| VW | MULTIVAN SYN | BKK | 173 |  |  |  | 316 | 163 |  |  |  | 294 |
| VW | TRANSP./CARAV. | BKK | 173 |  |  |  | 303 | 163 |  |  |  | 282 |
| VW | TRANSP./CARAV. | BKK | 173 |  |  |  | 317 | 163 |  |  |  | 295 |
| VW | TRANSP./CARAV. | BKK | 173 |  |  |  | 331 | 163 |  |  |  | 308 |
| VW | TRANSP./CARAV. | BKK | 173 |  |  |  | 316 | 163 |  |  |  | 294 |
| VW | TRANSP./CARAV. | BKK | 173 |  |  |  | 331 | 163 |  |  |  | 308 |
| VW | CALIFORNIA | BKK | 173 |  |  |  | 303 | 163 |  |  |  | 282 |
| VW | TRANSPORTER | BKK | 173 |  |  |  | 303 | 163 |  |  |  | 282 |
| VW | TRANSPORTER | BKK | 173 |  |  |  | 317 | 163 |  |  |  | 295 |
| VW | TRANSPORTER SYN | BKK | 173 |  |  |  | 316 | 163 |  |  |  | 294 |
| VW | TRANSPORTER SYN | BKK | 173 |  |  |  | 331 | 163 |  |  |  | 308 |
| VW | TRANSPORTER | BKK | 173 |  |  |  | 317 | 163 |  |  |  | 295 |
| VW | PHAETON 4MOTION | BKL | 177 |  |  |  | 288 | 166 |  |  |  | 268 |
| VW | PHAETON 4MOTION | BKL | 177 |  |  |  | 288 | 166 |  |  |  | 268 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 254 | 173 |  |  |  | 236 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 235 | 173 |  |  |  | 219 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 238 | 173 |  |  |  | 221 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 257 | 173 |  |  |  | 239 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 238 | 173 |  |  |  | 221 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | BHE | 184 |  |  |  | 240 | 173 |  |  |  | 223 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 247 | 173 |  |  |  | 230 |
| Audi | TT COUPE QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 224 | 173 |  |  |  | 208 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 250 | 173 |  |  |  | 233 |
| Audi | TT ROADSTER QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 227 | 173 |  |  |  | 211 |
| Audi | A3/SPORTB. QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 250 | 173 |  |  |  | 233 |
| Audi | A3/SPORTB. QUATTRO | BUB | 184 |  |  |  | 224 | 173 |  |  |  | 208 |
| VW | EOS | BUB | 184 |  |  |  | 219 | 173 |  |  |  | 204 |
| VW | GOLF GTI | BUB | 184 |  |  |  | 255 | 173 |  |  |  | 237 |
| VW | GOLF GTI | BUB | 184 |  |  |  | 231 | 173 |  |  |  | 215 |
| Audi | A8 | AKC | 191 |  |  |  | 276 | 180 |  |  |  | 257 |
| Audi | A8 | AKC | 191 |  |  |  | 278 | 180 |  |  |  | 259 |
| Audi | A8 | AKC | 191 |  |  |  | 281 | 180 |  |  |  | 261 |
| Audi | A8 QUATTRO | AKC | 191 |  |  |  | 295 | 180 |  |  |  | 274 |
| Audi | A8 QUATTRO | AKC | 191 |  |  |  | 298 | 180 |  |  |  | 277 |
| Audi | S4 CABRIO QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 317 | 238 |  |  |  | 295 |
| Audi | S4 CABRIO QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 289 | 238 |  |  |  | 269 |
| Audi | S4 AVANT QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 322 | 238 |  |  |  | 299 |
| Audi | S4 AVANT QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 286 | 238 |  |  |  | 266 |
| Audi | S4 QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 321 | 238 |  |  |  | 299 |
| Audi | S4 QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 286 | 238 |  |  |  | 266 |
| Audi | S4 CABRIO QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 317 | 238 |  |  |  | 295 |
| Audi | S4 CABRIO QUATTRO | BBK | 253 |  |  |  | 289 | 238 |  |  |  | 269 |
| Audi | A8 QUATTRO | AUW | 228 |  |  |  | 310 | 214 |  |  |  | 288 |
| Audi | A8 QUATTRO | AUW | 228 |  |  |  | 312 | 214 |  |  |  | 290 |
| Audi | A8 QUATTRO | AUW | 228 |  |  |  | 314 | 214 |  |  |  | 292 |
| Audi | A8L QUATTRO | AUW | 228 |  |  |  | 312 | 214 |  |  |  | 290 |
| Audi | A8L QUATTRO | AUW | 228 |  |  |  | 314 | 214 |  |  |  | 292 |
| Audi | A8 QUATTRO | BFM | 246 |  |  |  | 286 | 231 |  |  |  | 266 |
| Audi | A8 QUATTRO | BFM | 246 |  |  |  | 288 | 231 |  |  |  | 268 |
| VW | PHAETON 4MOTION | BGH | 246 |  |  |  | 310 | 231 |  |  |  | 288 |
| VW | PHAETON 4MOTION | BGH | 246 |  |  |  | 310 | 231 |  |  |  | 288 |
| Audi | S8 QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 329 | 249 |  |  |  | 306 |
| Audi | S8 QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 331 | 249 |  |  |  | 308 |
| Audi | S8 QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 334 | 249 |  |  |  | 311 |
| Audi | S8 QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 338 | 249 |  |  |  | 314 |
| Audi | S8 QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 343 | 249 |  |  |  | 319 |
| Audi | S8L QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 338 | 249 |  |  |  | 314 |
| Audi | S8L QUATTRO | AVP | 265 |  |  |  | 343 | 249 |  |  |  | 319 |
| Audi | A8 QUATTRO | AZC | 309 |  |  |  | 350 | 290 |  |  |  | 326 |
| Audi | A8 QUATTRO | AZC | 309 |  |  |  | 355 | 290 |  |  |  | 330 |
| Audi | A8L QUATTRO | AZC | 309 |  |  |  | 350 | 290 |  |  |  | 326 |
| Audi | A8L QUATTRO | AZC | 309 |  |  |  | 355 | 290 |  |  |  | 330 |
| Audi | A8 QUATTRO | BHT | 331 |  |  |  | 350 | 311 |  |  |  | 326 |
| Audi | A8L QUATTRO | BHT | 331 |  |  |  | 324 | 311 |  |  |  | 301 |
| VW | PHAETON 4MOTION | BRN | 331 |  |  |  | 348 | 311 |  |  |  | 324 |
| VW | TOUAREG | BJN | 331 |  |  |  | 375 | 311 |  |  |  | 349 |