Emulator "E2"

Emulator "E2" jest przeznaczony do odłączania wtryskiwaczy benzyny pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy z wtryskiem oraz instalację zasilania gazem "propan - butan". Emulator E2 obsługuje samochody z silnikiem dwucylindrowym. 

Emulator E2 nadaje się do wtryskiwaczy benzyny o nominalnej rezystancji równej 16 Ohm. Odłączanie wtryskiwaczy odbywa się za pomocą rezystancji równej 100 Ohm (+/-5 Ohm). Zasilanie emulatora należy podłączyć do wyprowadzenia sterującego włączaniem elektrozaworów gazu.

Regulacji czasu odłączania wtryskiwaczy benzyny dokonuje się potencjometrem dostępnym na przedniej sciance emulatora. Sygnalizacja czasu dobywa się za pomocą czerwonej diody LED umieszczonej obok potencjometru.

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA: | Emulator E2 |
| --- | --- |
| Zasilanie nominalne Zasilanie maksymalne Temperatura pracy Prąd zasilający Wejście emulacji | 14V 10..16V -25 ...+70 st. C 0,06A Remul.=100 Ohm |

# Emulator E4

Emulator E4 jest przeznaczony do odłączania wtryskiwaczy benzyny pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy z wtryskiem oraz instalację zasilania gazem "propan - butan". Obecnie dostępna jest wersja z wiązką jak na zdjęciu kompletnego zestawu, w przygotowaniu wiązki do samochodów japońskich oraz do samochodów fiat (jeden wtyk szeroki). Emulator E4 obsługuje samochody z silnikiem czterocylindrowym. 

Emulator E4 nadaje się do wtryskiwaczy benzyny o nominalnej rezystancji równej 16 Ohm. Odłączanie wtryskiwaczy odbywa się za pomocą rezystancji równej 100 Ohm (+/-5 Ohm). Zasilanie emulatora należy podłączyć do wyprowadzenia sterującego włączaniem elektrozaworów gazu. 

Regulacji czasu odłączania wtryskiwaczy benzyny dokonuje się potencjometrem dostępnym na przedniej sciance emulatora. Sygnalizacja czasu dobywa się za pomocą czerwonej diody LED umieszczonej obok potencjometru.

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA: | Emulator E4 |
| --- | --- |
| Zasilanie nominalne Zasilanie maksymalne Temperatura pracy Prąd zasilający 0,15A | 14V 16V -25...+80 st. C 0,15A |

# Emulator E6

Emulator E6 jest przeznaczony do odłączania wtryskiwaczy benzyny pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy z wtryskiem oraz instalację zasilania gazem "propan - butan". Obecnie dostępna jest wersja z wiązką jak na zdjęciu kompletnego zestawu, w przygotowaniu wiązki do samochodów japońskich oraz do samochodów fiat (jeden wtyk szeroki). Emulator E6 obsługuje samochody z silnikiem sześciocylindrowym. 

Emulator E6 nadaje się do wtryskiwaczy benzyny o nominalnej rezystancji równej 16 Ohm. Odłączanie wtryskiwaczy odbywa się za pomocą rezystancji równej 100 Ohm (+/-5 Ohm). Zasilanie emulatora należy podłączyć do wyprowadzenia sterującego włączaniem elektrozaworów gazu.

Regulacji czasu odłączania wtryskiwaczy benzyny dokonuje się potencjometrem dostępnym na przedniej sciance emulatora. Sygnalizacja czasu dobywa się za pomocą czerwonej diody LED umieszczonej obok potencjometru.

| DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA: | Emulator E6 |
| --- | --- |
| Zasilanie nominalne Zasilanie maksymalne Temperatura pracy Prąd zasilający | 14V 16V -25...+80 st. C 0,15A |