- Opis funkcji

Centralkę można ustawić trzema różnymi sposobami:

1.1. Sposób samo nastawienia. Centralka sprawdza, czy jest podłączone TPS, jaka jest wartość sygnału TPS, w tym przypadku wykorzystuje sygnał sondy lambda.

1.2. Sposób zaprogramowania przez komputer. W tym przypadku są wszystkie dane określone przy pomocy podpiętego komputera a wtedy system nie wykonuje samo nastawienia.

1.3. Sposób przed programowania. W tym przypadku dla każdego samochodu oddzielnie, kiedy znane już są parametry, centralka zaprogramowana jest już przez firmę LOVATO. UWAGA. Kiedy podłączymy zasilanie centralki do akumulatora, centralka przeprowadzi wyzerowanie silnika krokowego nastawiając na połowę jego poruszania, w tej fazie zapali się żółta kontrolka, gdzie potem kontrolki zasygnalizują następujący stan:

a) zapalenie wszystkich kontrolek w centralce wskazuje informacje że jest przygotowany do samo nastawienia,

b) wszystkie kontrolki są zgaszone: centralka lokuje dane uzyskane samo nastawieniem,

c) wszystkie kontroli migają migają 10 sekund, potem gasną: centralka zachowuje dane

Jest możliwość przeprowadzenia kasowania danych w centralce: z komputera lub ręcznie gdzie po tych zabiegach należy skorzystać ze sposobu samo nastawienia;.

2. Postępowanie ręcznego kasowania

Jeżeli centralka zawierała dane z samo nastawienia albo z komputera, to po 1 minucie po

przyłączeniu do akumulatora zaświeci się czerwona kontrolka na 1 minutę, następnie zgaśnie. Jeżeli podczas uzyskania zapalonej czerwonej kontrolki trzy razy się rozłączy akumulator, to wtedy centralka wyzeruje się.

Między jednym rozłączeniem a ponownym podłączeniem bezpiecznika trzeba poczekać 15 sek., aby wewnętrzne kondensatory mogły się rozładować. Jeżeli rozłączy się bezpiecznik zasilający centralkę od akumulatora, kiedy jest wygaszona czerwona kontrolka, postęp kasowania zaczyna się od początku a wtedy trzeba wykonać dalsze trzy odłączenia akumulatora oczywiście w odpowiednim momencie, aby był przeprowadzony reset. Jeżeli wykasowana jest już centralka przy kolejnym razie dołączenia akumulatora i po wykasowaniu zaświecą się wszystkie kontrolki co oznacza że centralka nie ma danych i przygotowana jest do samo nastawienia. Jeżeli centralka nie ma danych wtedy następuje proces detekcji podłączenia TPS, rozróżnienia typu TPS i sondy lambda.

3. Sposób regulacji centralki

3.1. Po podłączeniu centralki łącznie z silnikiem krokowym i zatankowaniu zbiornika LPG należy zgasić silnik samochodu.

3.2. Włączyć stacyjkę bez uruchamiania silnika jedynie aby zasilić centralkę. Obecnie zaświecą się trzy kontrolki i czekamy aż zgaśnie czerwona i żółta kontrolka. Kiedy świeci tylko zielona kontrolka wciskamy pedał gazu na maximum aż kontrolka zacznie migać. To jest znak że centralka określiła typ TPS. Potem uruchomić silnik na benzynie (kontrolki migają jednocześnie) wtedy poczekać do zgaśnięcia kontrolek. Obecnie centralka zapisuje do pamięci wszystkie potrzebne dane.

UWAGA: Ten typ centralki jest gotowy zapisać do pamięci również odwrotność typu sondy lambda, zakładając że przewód sondy jest doprowadzony (nie ma przerwy w obwódzie).

4. Nastawianie parametrów podczas pracy na LPG

4.1. Zostawić chodzący silnik na benzynie po kilku minutach aż sonda lambda dobrze się zagrzeje. Następnie przełączyć samochód na gaz i podwyższać obroty na około 3000-3500. Kiedy sonda lambda jest ciepła wtedy żółta i zielona kontrolka z czerwoną kontrolką świecą na przemian. W tym czasie wykonać kilka razy zwiększanie i obniżanie obrotów silnika następnie zostawić obroty na, około 2500-3000 aby uzyskać optymalną prace na gazie. To jest warunek dla centralki sterującej gazem iż trafiła w optymalną pozycję silnika krokowego.

4.2. Jeżeli częstotliwość naprzemiennego migania kontrolek nie jest dostateczna centralka zacznie gazyfikacje i sygnalizuje ten stan miganiem jednej kontrolki po około 5 sek.

5. Sygnalizowanie stanu centralki

5.1.Zółta kontrolka miga szybko 5 sekund. Ten stan sygnalizuje, że centralka zapoczątkowała

prace na gazie i cały system sprawnie pracuje. Od tego momentu trzy kontrolki sygnalizują prace samochodu na LPG.

5.2. Czerwona kontrolka miga szybko 5 sekund. Ten stan sygnalizuje, że centralka zaczęła prace na gazie ale mieszanka jest oczywiście za uboga i silnik pracuje zamknięty. Jest konieczność zmniejszenia dla silnika ilości wchłanianego powietrza, lub zwiększyć średnice dyszy mieszacza. Od tego Momentu trzy kontrolki sygnalizują prace na gazie samochodu.

5.3. Zielona kontrolka szybko miga 5 sekund. Ten stan sygnalizuje, że centralka zaczęła na gazie mieszanka jest zbyt bogata i silnik pracuje zbyt płasko. Jest konieczność obniżyć ssania powietrza silnika albo zmniejszyć średnice dyszy miksera. Od tego momentu trzy diody sygnalizują parce na gazie samochodu.

UWAGA: po wykonaniu wszelkich zmian na mikserze lub w zasilaniu centralki potrzebne jest przeprowadzenie kasowanie centralki według punktu 2. Jeżeli zaczęła się praca z zaświeconą żółta kontrolka i centralka załączyła prace na gazie to potem należy poprawić zachowanie silnika tak aby osiągnęło się jak najszybszą częstotliwość migania pomiędzy czerwoną i zieloną kontrolką. Jeśli sonda nie pracuje okresowo, nie ma wtedy możliwości przeprowadzenia prawidłowej regulacji..